Absturzrisiko Wanderwege

Dokumentation des QGIS-Processing-Skripts fall_exposure_qgis.py (v2)

BERGI IT Consulting

Stand: 7. Oktober 2026

Inhaltsverzeichnis

1 Überblick	3

1.1 Gesamtablauf	3

2 Installation und Eingabedaten	4

2.1 Installation in QGIS	4

2.2 Benötigte Layer	4

2.3 Höhenmodell als VRT zusammenfassen	4

2.4 Wald aus swissTLM3D (Alternative)	4

3 Aufbau des Skripts	5

4 Vorbereitung pro Weg	5

5 DEM-Ausschnitt und abgeleitete Raster	5

6 Wahrscheinlichkeitsterm	6

7 Absturzkante direkt am Weg	6

8 Das virtuelle Fallexperiment	7

8.1 Bewegung	7

8.2 Energie	7

8.3 Abbruch und Ergebnis	7

8.4 Beispiel mit den Standardwerten	7

9 Waldfaktor	7

10 Risiko und Klasse	8

11 Zusammenfassen zu 25-m-Segmenten	8

12 Ausgabe	9

12.1 Umgang mit Schlüsselspalten	9

13 Parameterübersicht	10

14 Test	11

14.1 Laufzeit	11

15 Grenzen des Modells	12

15.1 Quellen	12

# 1  Überblick

fall_exposure_qgis.py ist ein Processing-Skript für QGIS. Es bewertet Wanderwege in 25-m-Abschnitten danach, wie gefährlich ein Sturz an dieser Stelle wäre. Dafür beantwortet es zwei Fragen: Wie wahrscheinlich ist ein Sturz, und wie schnell würde man danach? Das Produkt ergibt eine Risikozahl und daraus eine Klasse von 1 (gering) bis 4 (sehr hoch).

Das Modell ist angelehnt an das Prinzip, das Skitourenguru im Wiki-Artikel a0077 beschreibt. Skitourenguru legt nur die Grundformel offen, nicht die Parameter, die Definition der Faltigkeit oder die Klassengrenzen. Diese Teile sind eine eigene Umsetzung.

Zum Skript gehört eine zweite Datei, fall_exposure.py. Sie enthält dieselbe Logik für die Kommandozeile und rechnet auf mehreren Kernen. Sie eignet sich für die ganze Schweiz. Diese Dokumentation beschreibt die QGIS-Version.

## 1.1  Gesamtablauf

Weg-Layer ──► pro Weg: in Stücke ≤ 500 m teilen │ ▼ alle 5 m ein Startpunkt auf dem Weg │ ├─► DEM-Ausschnitt laden → Hangneigung, Faltigkeit, (Wald) ├─► Wahrscheinlichkeitsterm am Weg ├─► Absturzkante direkt neben dem Weg? └─► Fallexperiment links und rechts → v_max │ ▼ risk = Wahrscheinlichkeit × v_max × Waldfaktor → Klasse │ ▼ je 25 m ein Ausgabesegment mit Attributen

# 2  Installation und Eingabedaten

## 2.1  Installation in QGIS

- In der Processing-Werkzeugkiste auf das Python-Symbol klicken und „Skript zur Werkzeugkiste hinzufügen…“ wählen.

- Die Datei fall_exposure_qgis.py auswählen.

- Das Werkzeug erscheint unter Skripte → Wanderwege → Absturzrisiko Wanderwege.

Das Skript braucht nur numpy und GDAL. Beides ist in QGIS enthalten, es muss nichts nachinstalliert werden.

## 2.2  Benötigte Layer

| Layer | Pflicht | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| Wege | ja | Linien-Layer, z.B. die PostGIS-Tabelle sac_scale_switzerland von bergiserver. MultiLineString und jedes CRS sind möglich, das Skript reprojiziert selbst. |
| Höhenmodell | ja | swissALTI3D (EPSG:2056) als GeoTIFF oder VRT. Die 2-m-Variante genügt und ist rund 16-mal kleiner als 0.5 m. Muss als Datei vorliegen, WMS oder PostGIS-Raster funktionieren nicht. |
| Walddichte | nein | Raster mit Werten 0–100 %, z.B. Copernicus HRL Tree Cover Density (10 m, EPSG:3035). Ohne Waldraster gilt der Waldfaktor 1. |

## 2.3  Höhenmodell als VRT zusammenfassen

Die swissALTI3D-Kacheln werden zu einem virtuellen Raster zusammengefasst. Bei zehntausenden Kacheln wird die Befehlszeile mit *.tiff zu lang („argument list too long“). Deshalb die Dateinamen über eine Liste übergeben:

find . -maxdepth 1 -name '*.tiff' > tiles.txt wc -l tiles.txt gdalbuildvrt -input_file_list tiles.txt merged.vrt

Der VRT speichert die Pfade relativ zu seinem eigenen Ort. merged.vrt sollte deshalb im selben Ordner wie die Kacheln bleiben.

## 2.4  Wald aus swissTLM3D (Alternative)

Statt Copernicus können die Waldpolygone aus swissTLM3D gerastert werden (Raster → Konvertierung → Rasterisieren, Wert 100 für Wald, 0 sonst). Das ist gröber, weil echte Dichtewerte fehlen, und halbiert das Risiko im Wald immer.

# 3  Aufbau des Skripts

| Teil | Aufgabe |
| --- | --- |
| NUM_PARAMS | Liste der einstellbaren Parameter. Sie erscheinen in QGIS unter „Erweiterte Parameter“. |
| bilinear, box_filter, Polyline | Kleine Hilfsfunktionen, die scipy und shapely ersetzen. QGIS liefert diese Bibliotheken nicht immer mit, numpy und GDAL dagegen schon. |
| vrm | Berechnet die Faltigkeit des Geländes. |
| warp_grid | Liest einen Rasterausschnitt über GDAL im passenden Raster und Koordinatensystem. |
| process_line | Der eigentliche Kern: die Berechnung für ein Wegstück. |
| FallExposureAlgorithm | Die Hülle für QGIS Processing: Eingabemaske, Schleife über die Wege, Schreiben der Ausgabe. |

# 4  Vorbereitung pro Weg

processAlgorithm liest jeden Weg und transformiert ihn ins CRS des DEM. Wege in EPSG:4326 werden so zu EPSG:2056, damit alles in Metern rechnet. Ein MultiLineString wird in seine Teile zerlegt. Wege über 500 m (CHUNK_LEN) werden geteilt, damit der DEM-Ausschnitt pro Rechenschritt klein bleibt.

In process_line werden dann gesetzt:

- Startpunkte alle 5 m entlang des Wegs (STEP).

- Wegrichtung an jedem Punkt, aus zwei Punkten je 2 m davor und dahinter.

- Normale, also die Richtung senkrecht zum Weg. Daraus ergeben sich „links“ und „rechts“.

# 5  DEM-Ausschnitt und abgeleitete Raster

Um das Wegstück herum wird ein Fenster aus dem DEM gelesen. Es reicht 400 m (MAX_PATH) plus etwas Rand in alle Richtungen. Dabei wird auf 2 m gemittelt (RES). Das glättet Mikrorelief wie Steine oder Grasbüschel, die sonst als Mini-Felswände gelten würden.

Aus diesem Fenster werden drei Raster berechnet:

- Gradient gx, gy: in welche Richtung und wie stark das Gelände abfällt. Daraus ergibt sich die Neigung in Grad (slope_r).

- Faltigkeit fold_r als Vector Ruggedness Measure (VRM). Pro Zelle wird geprüft, wie stark die Flächennormalen im 5×5-Fenster in verschiedene Richtungen zeigen. Ein glatter Hang, auch ein steiler, ergibt 0. Zerfurchtes Gelände mit Rinnen und Felsblöcken ergibt Werte gegen 0.1–0.3.

- Walddichte fd_r, falls angegeben. Sie wird ins gleiche Raster reprojiziert, deshalb ist ihr CRS egal.

# 6  Wahrscheinlichkeitsterm

Wie leicht stürzt man an dieser Stelle? Quer über die Wegtrasse (±1.5 m, HALFWIDTH) wird an fünf Punkten gemessen:

prob = max( Hangneigung, k1 × Faltigkeit, p_min )

- Hangneigung: das Maximum über die Trasse. Gemeint ist die Neigung des Geländes, nicht das Gefälle entlang des Wegs. Ein flacher Weg in einer 40°-Flanke bekommt also 40°.

- k1 × Faltigkeit: Mit k1 = 300 entspricht eine Faltigkeit von 0.1 dem Wert von 30°. So kann auch unruhiges, mässig steiles Gelände als stolperträchtig gelten.

- p_min = 10°: Stolpern kann man überall, deshalb wird der Wert nie 0.

Nebenbei wird die Höhe am Weg (z0) als Median der fünf Punkte bestimmt. Der Median macht sie robust gegen OSM-Lagefehler von 1–2 m.

# 7  Absturzkante direkt am Weg

Zwischen dem Wegrand und 5 m daneben (NEAR_DIST) wird beidseitig geprüft, ob das Gelände steiler als 60° ist (CLIFF_DEG) und mehr als 2 m unter dem Weg liegt. Trifft beides zu, wird immediate_drop gesetzt. Das entspricht der pinken Signatur der DIGIWAY Exposure Map: Ein Fehltritt führt sofort in den freien Fall.

# 8  Das virtuelle Fallexperiment

Das ist der Kern des Skripts. Von jedem Startpunkt startet links und rechts am Wegrand je ein gedachter Gleitblock. Alle Blöcke werden gleichzeitig als numpy-Arrays gerechnet.

## 8.1  Bewegung

Der Block geht in jedem Schritt 2 m in Richtung des steilsten Abstiegs, also gegen den Gradienten. Er folgt damit der Falllinie wie Wasser. Das ist realistischer als ein gerades Querprofil, weil Stürze in Rinnen abgelenkt werden.

## 8.2  Energie

Statt Geschwindigkeiten rechnet das Skript mit der kinetischen Höhe hk, also der Höhe, die der Block in Geschwindigkeit umgewandelt hat:

hk = hk + Höhenverlust − mu × Wegstrecke − hk × Wegstrecke / drag_len v = √(2 · g · hk)

- Höhenverlust: Jeder Meter abwärts gibt Energie.

- mu × Strecke (Gleitreibung, μ = 0.6): Gelände flacher als etwa 31° (arctan 0.6) bremst den Block.

- hk × Strecke / drag_len (100 m): Je schneller der Block ist, desto stärker bremst er, wie beim Taumeln. Ohne diesen Term würde er auf einem langen Hang unbegrenzt schneller. So erreicht er auf einem gleichmässigen Hang eine Endgeschwindigkeit:

hk_end = drag_len × (tan Neigung − mu)

## 8.3  Abbruch und Ergebnis

Der Lauf endet, wenn hk auf 0 fällt (Sturz gestoppt), wenn das Gelände flach ist (kein Gradient) oder nach 400 m. Gespeichert werden die höchste erreichte Geschwindigkeit v_max und die Fallhöhe bis zu diesem Punkt (drop_m).

## 8.4  Beispiel mit den Standardwerten

| Hang | hk_end | v_max |
| --- | --- | --- |
| 30° | 0 m (tan 30° = 0.58 < 0.6) | 0 m/s, man bleibt liegen |
| 35° | 100 × (0.70 − 0.6) = 10 m | 14 m/s |
| 45° | 100 × (1.00 − 0.6) = 40 m | 28 m/s |
| Felswand | Fallhöhe fast ungebremst | 30 m/s nach 50 m |

# 9  Waldfaktor

Während der ersten 50 m der Sturzbahn (FOREST_LEN) wird die Walddichte gemittelt. Dann gilt die Regel von Skitourenguru:

fd < 60 % → Faktor 1 (lichter Wald bremst nicht) fd ≥ 60 % → 1 − (fd − 60) × 0.5 / 40 (100 % → 0.5)

Ohne Waldraster ist der Faktor immer 1.

# 10  Risiko und Klasse

risk = prob × v_max × Waldfaktor (Einheit: Grad · m/s)

Pro Startpunkt zählt die gefährlichere der beiden Seiten. Die Klasse ergibt sich aus den Grenzen 200 / 600 / 1500 (Parameter „Klassengrenzen“):

| risk | Klasse |
| --- | --- |
| < 200 | 1 gering |
| 200–600 | 2 mässig |
| 600–1500 | 3 hoch |
| ≥ 1500 | 4 sehr hoch |

Zusatzregel: Ist das Gelände am Weg steiler als 35° (STEEP_DEG), gilt mindestens Klasse 2.

Beispiel: Ein Weg in einer 45°-Flanke ergibt 45° × 28 m/s = 1260, also „hoch“.

# 11  Zusammenfassen zu 25-m-Segmenten

Jedes Segment (SEG_LEN) enthält etwa fünf Startpunkte. Damit ein einzelner Ausreisser im DEM nicht das ganze Segment rot färbt, nimmt das Skript ab vier Punkten den zweithöchsten Wert, nicht das Maximum. immediate_drop wird ebenfalls erst bei mindestens zwei Treffern gesetzt.

# 12  Ausgabe

Jedes Segment wird als LineString im CRS des DEM geschrieben, bei swissALTI3D also in EPSG:2056. Die Ausgabe kann ein temporärer Layer, ein GeoPackage oder eine PostGIS-Tabelle sein („In Datenbanktabelle speichern…“).

| Feld | Bedeutung |
| --- | --- |
| seg_id | fortlaufende Nummer des Segments |
| src_id | id des Original-Wegs, damit du zurück verknüpfen kannst |
| osm_id, name, sac_scale, … | alle übrigen Felder der Quelle |
| exp_class, exp_label | Klasse 1–4 und Bezeichnung |
| risk | Risikowert |
| slope_deg, fold | Wahrscheinlichkeitsterm |
| v_max, drop_m | Ergebnis des Fallexperiments |
| forest_pct, forest_mod | Walddichte und Waldfaktor |
| immediate_drop | 1 = Absturzkante direkt am Weg |

## 12.1  Umgang mit Schlüsselspalten

Ein Weg ergibt mehrere Segmente. Eine übernommene id der Quelle wäre in der Ausgabe deshalb nicht eindeutig. Beim Export nach PostGIS hat QGIS sie sonst samt Primärschlüssel-Eigenschaft übernommen, und die Inserts scheiterten ohne Fehlermeldung.

Das Skript übernimmt deshalb Spalten namens fid, id, gid und ogc_fid als src_<name> und ohne Schlüssel-Eigenschaft. Jedes Segment bekommt eine eigene seg_id. Scheitert das Schreiben trotzdem, bricht das Skript mit einer Fehlermeldung ab, statt Daten stillschweigend zu verlieren.

# 13  Parameterübersicht

Alle Werte sind Startwerte. Sie stehen in QGIS unter „Erweiterte Parameter“.

| Parameter | Bedeutung | Standard |
| --- | --- | --- |
| Klassengrenzen | Grenzen T1, T2, T3 für risk | 200,600,1500 |
| RES | Arbeitsauflösung DEM [m] | 2.0 |
| SEG_LEN | Segmentlänge der Ausgabe [m] | 25 |
| STEP | Abstand der Startpunkte entlang des Wegs [m] | 5 |
| HALFWIDTH | Wegtrasse beidseitig [m] | 1.5 |
| MU | Gleitreibung μ | 0.6 |
| DRAG_LEN | Bremslänge des v²-Terms [m], 0 = aus | 100 |
| MAX_PATH | maximale Länge der Sturzbahn [m] | 400 |
| K1 | Skalierung der Faltigkeit | 300 |
| FOLD_WIN | Fenster der Faltigkeit [Zellen] | 5 |
| P_MIN | Untergrenze des Wahrscheinlichkeitsterms [°] | 10 |
| FOREST_LEN | Walddichte gemittelt über die ersten [m] der Sturzbahn | 50 |
| STEEP_DEG | Zusatzregel steiler Weg [°] | 35 |
| CLIFF_DEG | Absturzkante ab [°] | 60 |
| NEAR_DIST | „direkt neben dem Weg“ [m] | 5 |
| CHUNK_LEN | lange Wege teilen alle [m] | 500 |

# 14  Test

Das Skript wurde in QGIS 3.34 mit synthetischem Gelände getestet. Ein- und Ausgabe wurden sowohl als GeoPackage als auch als PostGIS-Tabelle geprüft (MultiLineString in EPSG:4326 mit id als Primärschlüssel, wie die sac_scale_<region>-Tabellen).

| Gelände | Geschwindigkeit | Klasse |
| --- | --- | --- |
| Ebene | 0 m/s | 1 gering |
| Hang 35° | 14 m/s | 2 mässig |
| Hang 45° | 28 m/s | 3 hoch |
| Hang 45° mit 100 % Wald | 28 m/s, Risiko halbiert | 3 hoch (knapp) |
| 3 m neben einer 50-m-Felswand | 30 m/s | 4 sehr hoch, Kante markiert |

Die Werte entsprechen der Handrechnung. Die QGIS-Version liefert exakt die gleichen Werte wie die Kommandozeilen-Version. Ein zweiter Lauf in dieselbe PostGIS-Tabelle überschreibt sie sauber.

Noch nicht getestet: echte swissALTI3D-Daten und echte OSM-Wege.

## 14.1  Laufzeit

QGIS rechnet auf einem Kern, im Test etwa 3 km pro Sekunde. Für erste Tests eignet sich „Nur gewählte Objekte“ in einem bekannten Gebiet. Für die ganze Schweiz ist fall_exposure.py mit --workers 8 deutlich schneller.

# 15  Grenzen des Modells

- Kalibrierung: μ, drag_len, k1 und die Klassengrenzen sind begründete Startwerte, aber nicht an echten Wegen geeicht. Die Werte von Skitourenguru sind nicht öffentlich.

- Oberfläche: Gras, Geröll und Fels gleiten unterschiedlich. Das Modell kennt nur ein μ.

- Sicherungen wie Seile, Ketten oder Geländer kennt es nicht.

- OSM-Lagefehler von mehreren Metern können den Startpunkt in die falsche Hangseite legen.

- DEM-Auflösung: Schmale Felsbänder unter etwa 2–4 m Höhe glättet das 2-m-Raster teilweise weg.

Das Ergebnis ist ein Modell und ersetzt keine Beurteilung im Gelände.

## 15.1  Quellen

- Skitourenguru Wiki, Artikel a0077: https://wiki.skitourenguru.com/de/articles/a0077.html

- DIGIWAY Exposure Map (Euregio Tirol – Südtirol – Trentino): https://www.europaregion.info/en/euregio/projekte/nachhaltigkeit/digiway-geodata-for-safety-in-the-mountains/exposure-map/

- OpenStreetMap Wiki, Key:hiking_exposition: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:hiking_exposition

- Sappington, Longshore & Thompson (2007): Vector Ruggedness Measure, Journal of Wildlife Management 71(5).